LAPORAN IoT — DASHBOARD MONITORING SUHU & KELEMBAPAN

Smart Home Hybrid — 1 Sensor Real DHT11 + 4 Ruangan Simulasi

Kelompok 3 — Semester 7 — Internet of Things

https://github.com/naufalm088/IOT-_Kel3_Dashboard_Monitoring_Suhu_Kelembapan.git  —  branch feature/hardware-dht11 (b2ee688)

31 Agustus 2026

# Daftar Isi

1. Pendahuluan

2. Komponen Hardware

3. Wiring Diagram (Sederhana)

4. Proses Pemasangan Bertahap

5. Program / Coding

6. Proses Sampai Menghasilkan Data

7. Hasil Pengujian (Total Keseluruhan)

8. Penutup & Lampiran

# 1. Pendahuluan

Project ini membangun Smart Home Hybrid: 1 ruangan dengan sensor fisik DHT11 (ruang_tamu via ESP32 D4 GPIO4) + 4 ruangan simulasi (kamar_1, kamar_2, ruang_kerja, dapur) + sensor pintu simulasi (motion 20%). Data mengalir via Mosquitto MQTT 0.0.0.0:1883 ke Node-RED localhost:1880 lalu ke Dashboard polling 5s/15s. Saat DHT11 diskonek, dashboard menampilkan warning Offline (temperature null, status offline) bukan dummy — sesuai flow.json:33 isRuangTamuOnline <15000ms dan js/app.js:37 sensorAlert.

Tujuan: membuktikan integrasi Sensor → ESP32 → WiFi → MQTT → Node-RED → Dashboard dengan penanganan offline yang jujur untuk laporan akademik Semester 7.

Ruang lingkup: wiring 3 kabel tanpa resistor eksternal (modul 3-pin sudah pull-up), sketch 131 baris, flow 316 line hybrid, dashboard 5 tile + 5 chart + door analytics, histori 200 entri.

# 2. Komponen Hardware

Seluruh komponen yang digunakan (total keseluruhan):

| No | Komponen | Spesifikasi | Jml | Fungsi | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit CH340 | WiFi 2.4GHz, GPIO4 D4, USB COM7, 3.3V logic | 1 | MCU + WiFi client | ino:20 hardware/README.md:2 |
| 2 | DHT11 modul 3-pin (PCB biru) | Suhu 0–50°C ±2°C, Humid 20–90% ±5%, 1-wire, pull-up internal | 1 | Sensor ruang_tamu real | ino:21 DHTTYPE DHT11 |
| 3 | Breadboard 400 point | 30 baris, rel +/- | 1 | Wiring | — |
| 4 | Kabel jumper male-male | 10cm Dupont | 3 | VCC/GND/DATA | hardware/README.md:11 |
| 5 | Resistor 10kΩ | Dimiliki, tidak dipakai | 1 | Cadangan (bare 4-pin) | baca ulang |
| 6 | Laptop Mosquitto + Node-RED | listener 0.0.0.0:1883 allow_anonymous true, Node-RED :1880 | 1 | Broker + Server | flow.json:130 README.md:30 |

Catatan resistor: Modul 3-pin tidak perlu resistor eksternal. Resistor 10k hanya dipakai jika sensor bare 4-pin (kaki telanjang).

# 3. Wiring Diagram (Sederhana)

3.1 Tabel Pin (VCC / GND / DATA / OUT / ESP32):

| DHT11 Pin | Label Fisik | ESP32 Pin | Fungsi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCC | tengah (PCB) | 3V3 | Power 3.3V | Jangan 5V — logic ESP32 3.3V |
| GND | kanan | GND | Ground | Rel - breadboard |
| DATA | kiri | D4 / GPIO4 | 1-wire Data | ino:20 #define DHTPIN 4 |
| NC | — | — | Not Connected | — |

Pin ESP32 yang digunakan: 3V3, GND, D4 (GPIO4) — VP/VN/EN tidak dipakai.

## 3.2 Skema ASCII

[DHT11 modul 3-pin]        [ESP32 DevKit]
      VCC  ---------------  3V3
      GND  ---------------  GND
      DATA ---------------  D4 (GPIO4)

Breadboard: DHT11 tancap tengah (VCC tengah menghadap ESP32)
  Jumper merah 3V3 -> VCC, hitam GND -> GND, kuning D4 -> DATA
  (tanpa resistor eksternal)

Foto real: (isi manual — foto landscape breadboard + ESP32 + DHT11, tempel di halaman ini)

# 4. Proses Pemasangan Bertahap

“Pertama kami menghubungkan VCC sensor ke 3.3V ESP32, kemudian GND ke GND, dan pin DATA ke GPIO 4 (D4).”

Pasang komponen di breadboard: Tancap ESP32 di sisi kiri breadboard, DHT11 di tengah (VCC tengah menghadap ESP32).

Hubungkan VCC: Jumper merah dari ESP32 3V3 ke rel + breadboard → ke DHT11 VCC (tengah).

Hubungkan GND: Jumper hitam dari ESP32 GND ke rel - → ke DHT11 GND (kanan).

Hubungkan DATA: Jumper kuning dari ESP32 D4 ke jalur DHT11 DATA (kiri) — tanpa resistor.

Hubungkan USB: Kabel CH340 ke COM7 (cek Device Manager > Ports), baud 115200.

Verifikasi fisik: LED ESP32 menyala, tidak ada jumper longgar, Serial Monitor siap.

# 5. Program / Coding

5.1 Full Sketch ESP32 (hardware/esp32_dht11_mqtt.ino:1-131) — 131 baris, diringkas extract penting:

// ============================================================
// ESP32 + DHT11 + MQTT — Smart Home Sensor (Ruang Tamu)
// Publish suhu & kelembaban tiap 5 detik ke Node-RED
//
// Library: DHT sensor library by Adafruit (1.4.4)
//          Adafruit Unified Sensor (1.1.x)
//          PubSubClient by Nick O'Leary (2.8)
//
// Wiring (modul DHT11 3-pin, tanpa resistor eksternal):
//   DHT11 VCC -> ESP32 3V3
//   DHT11 GND -> ESP32 GND
//   DHT11 DATA -> ESP32 D4 (GPIO4)
// ============================================================

#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "DHT.h"

// ----- PIN DHT11 -----
#define DHTPIN 4       // D4 = GPIO4
#define DHTTYPE DHT11

// ----- WIFI -----
const char* ssid     = "Kos ijo";
const char* password  = "Aslan199";

// ----- MQTT BROKER (IP laptop) -----
const char* mqtt_server = "192.168.1.13";
const int   mqtt_port   = 1883;

// ----- TOPIC -----
const char* topic_data = "smarthome/ruang_tamu/dht11";

// ----- INTERVAL -----
const unsigned long intervalMs = 5000; // publish tiap 5 detik

// ----- OBJEK -----
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long lastPublish = 0;

// ============================================================
// SETUP
// ============================================================
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(500);
  Serial.println();
  Serial.println("=== Smart Home DHT11 MQTT ===");

  // Mulai DHT
  dht.begin();

  // Koneksi WiFi
  Serial.printf("Menghubungkan WiFi: %s", ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();
  Serial.printf("WiFi terhubung! IP: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());

  // Koneksi MQTT
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  reconnectMQTT();
}

// ============================================================
// LOOP
// ============================================================
void loop() {
  // Pastikan MQTT tetap terhubung
  if (!client.connected()) {
    reconnectMQTT();
  }
  client.loop();

  // Publish data tiap interval
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastPublish >= intervalMs) {
    lastPublish = now;

    float temperature = dht.readTemperature(); // Celsius
    float humidity    = dht.readHumidity();

    // Validasi bacaan — publish offline jika gagal agar dashboard warning
    if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
      Serial.println("[DHT11] Gagal membaca sensor! Cek wiring. -> publish offline");
      client.publish("smarthome/ruang_tamu/status", "offline", true);
      return;
    }
    // DHT11 terbaca -> pastikan status online
    client.publish("smarthome/ruang_tamu/status", "online", true);

    // Buat JSON payload
    char payload[80];
    snprintf(payload, sizeof(payload),
             "{\"temperature\":%.1f,\"humidity\":%.1f}",
             temperature, humidity);

    // Publish ke MQTT
    if (client.publish(topic_data, payload))
... (full 131 baris ada di repo) ...

## 5.2 Lima Bagian Penting

Library (ino:15-17): WiFi.h, PubSubClient 2.8:16, DHT.h 1.4.4 Adafruit + Unified Sensor (hardware/README.md:20).

Inisialisasi (ino:20-21,38): #define DHTPIN 4 (D4), DHTTYPE DHT11, DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE).

Pengaturan pin/WiFi/MQTT (ino:24-28,67): ssid Kos ijo, password Aslan199, mqtt_server 192.168.1.13:1883, client.setServer.

Pembacaan sensor (ino:86-90): dht.readTemperature(), readHumidity(), isnan → publish smarthome/ruang_tamu/status offline:92.

Pengiriman data (ino:99-105): snprintf JSON {"temperature":%.1f}, publish smarthome/ruang_tamu/dht11:105 qos0 → flow.json:150 mqtt in → flow.json:173 lastDhtTime → flow.json:185 GET /api/sensor.

### Node-RED Hybrid Snippet (flow.json:29-33, 316 line total)

const simRooms = ["kamar_1","kamar_2","ruang_kerja","dapur"];
let lastDht = global.get('lastDhtTime') || 0;
let isRuangTamuOnline = (Date.now() - lastDht) < 15000;
if (isRuangTamuOnline && mqttData.rooms.ruang_tamu) {
  data.rooms.ruang_tamu = {temperature: ..., humidity: ..., status:"online"};
} else {
  data.rooms.ruang_tamu = {temperature:null, humidity:null, status:"offline"};
}
simRooms.forEach(room => { t=+(27+random*4-2) clamp 20-35 ... status:"simulasi" });
data.sensor_status = {ruang_tamu: isRuangTamuOnline?"online":"offline"};

### Dashboard Snippet (js/app.js:12,37)

function isRoomOffline(d){ return !d || d.status==='offline' || d.temperature==null; }
function renderSensorAlert(){ sensorAlert.classList.toggle('show', isRoomOffline(rt)); } // css/style.css:256 .sensor-alert

# 6. Proses Sampai Menghasilkan Data

DHT11 (DATA) --1-wire--> ESP32 GPIO4 --WiFi Kos ijo--> Mosquitto 0.0.0.0:1883 --MQTT smarthome/ruang_tamu/dht11--> Node-RED mqtt in:150 / Saver lastDhtTime:173 --global--> node_simulasi sensor_status:33 --file smarthome_history.json 200--> HTTP GET /api/sensor:185 --polling 5s js/app.js:222--> Dashboard index.html:13 Card Ruang Tamu + Chart js/charts.js:101 + Alert css:256 --> User

Penjelasan: Sensor mengukur suhu/humid → ESP32 baca dht.readTemperature() → WiFi Kos ijo → publish JSON → Mosquitto di laptop → Node-RED mqtt in simpan lastDhtTime → node_simulasi cek 15000ms → jika offline temperature:null → GET /api/sensor → fetchData 5s → renderFloorplan tampil — Sensor Offline + banner ⚠ + chart gap (bukan dummy). 4 ruangan lain simulasi Math.random 20-35°C flow.json:33, pintu motion 20%.

# 7. Hasil Pengujian (Total Keseluruhan)

## 7.1 Serial Monitor (115200, COM7, ino:103)

| Waktu | Log |
| --- | --- |
| 12:34:00 | === Smart Home DHT11 MQTT === |
| 12:34:02 | Menghubungkan WiFi: Kos ijo.... |
| 12:34:05 | WiFi terhubung! IP: 192.168.1.45 |
| 12:34:06 | Menghubungkan MQTT 192.168.1.13:1883 ... Terhubung! Topic: smarthome/ruang_tamu/dht11 |
| 12:34:10 | [MQTT] Publish -> smarthome/ruang_tamu/dht11 : {"temperature":27.3,"humidity":64.2} |
| 12:34:15 | [MQTT] Publish -> smarthome/ruang_tamu/dht11 : {"temperature":27.1,"humidity":63.8} |
| 12:35:00 | [DHT11] Gagal membaca sensor! Cek wiring. -> publish offline (saat cabut DHT11) |

## 7.2 Mosquitto

$ mosquitto_sub -h 192.168.1.13 -t "smarthome/#" -v
smarthome/ruang_tamu/dht11 {"temperature":27.3,"humidity":64.2}
smarthome/ruang_tamu/dht11 {"temperature":27.5,"humidity":65.1}
smarthome/ruang_tamu/status online

$ netstat -an | findstr 1883
TCP 0.0.0.0:1883 LISTENING

## 7.3 Node-RED Debug (Cek Data Simulasi:60)

{
  "rooms": {
    "ruang_tamu": {"temperature":27.3,"humidity":64.2,"status":"online"},
    "kamar_1": {"temperature":26.8,"status":"simulasi"}
  },
  "sensor_status": {"ruang_tamu":"online"},
  "pintu_masuk": {"motion_detected":false}
}
Offline 15s: ruang_tamu: {temperature:null, status:"offline", lastSeen:"2026-08-31T..."}

## 7.4 Dashboard

| Kondisi | Card Ruang Tamu | Summary | Chart | API |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 27.3° hijau | avgTemp 27.1° 5/5 online | Garis kontinu | /api/sensor temperature:27.3 status online |
| Offline (cabut DHT11) | — merah OFFLINE Sensor Offline | avg 4/5 online | Gap (null) | temperature:null status offline |

4 ruangan lain & pintu tetap simulasi: kamar_1 26.8°C, pintu CLEAR/TERDETEKSI js/app.js:123.

## 7.5 Histori

curl http://localhost:1880/api/history | jq length → 200 max, rooms.ruang_tamu:null saat offline, export CSV log_ruang_tamu.csv skip offline entries js/charts.js:122. Histori file smarthome_history.json relative, ignore .gitignore.

Screenshot: (isi manual — tempel Dashboard Normal, Dashboard Offline, Serial Monitor, mosquitto_sub, Node-RED Debug di halaman 9-10)

# 8. Penutup & Lampiran

Hybrid 1 real + 4 simulasi membuktikan alur Sensor→Platform→User dengan penanganan offline jujur (gap, bukan dummy). Total file: index.html, css/style.css, js/* (5 file), flow.json 316 line, flow.json.bak 146 line, hardware/esp32_dht11_mqtt.ino 131 line, docs/LAPORAN.docx — branch feature/hardware-dht11 b2ee688.

Lampiran: Link GitHub https://github.com/naufalm088/IOT-_Kel3_Dashboard_Monitoring_Suhu_Kelembapan/tree/feature/hardware-dht11, flow.json full, flow.json.bak, git log --oneline b2ee688, 12e2d16, 3df8d8d.